关于征集更换及回收2016年一辆金龙XMQ6111AGBEVL型纯电动公交车

动力电池供应商的公告

为认真落实交通运输部办公厅印发了《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)》的通知，拟向社会公开征集更换动力电池及回收旧动力电池服务。符合条件的供应商可自愿报名，并提交相关资质证明文件。

一、参加征集的供应商应满足以下基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次公开征集活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有合法获得车用磷酸铁锂动力电池的渠道和能力，且其所提供的车用磷酸铁锂动力电池的售后质保期必须获得电池制造企业的有效保证；

7、配合开展动力电池溯源工作；

8、具有回收旧动力电池能力，如不具备相关相关资质条件的，应当委托具有资质条件的企业和人员承担相应的工作，相关责任及费用全部由供应商承担。

8、本项目不接受联合体参加，不得分包；

9、项目投入人员及设备能满足采购方需求，配送应急预案完备。企业运行正常，资金、设备、人员等状况良好。

- 二、采购内容及要求

- 更换及回收2016年一辆金龙XMQ6111AGBEVL动力电池。

1.本次采购动力电池更换使用对象采购人现有1辆金龙XMQ6111AGBEVL纯电动公交车，原车搭载宁德时代207.4kwh动力电池，共10个电池包，每个电池包20.74kwh。无论是生产厂家还是经销商中标，由供应商自行与车辆厂家协商整车通讯协议、控制程序等，须在合同签订履约期限内完成供货、安装、调试，确保公交车辆及时正常运行。

2.电池更换工作包含：

（1）额定功率和瞬时功率应满足电机功率需求；

（2）高压盒的高压原理需要与原车整车控制器匹配；

（3）更换的零部件重量增加需考虑整车承载强度、载荷分布、制动安全等；

（4）动力电池及其他更换的零部件需满足国标 EMC 标准要求；

（5）整车需根据应用环境需求，对动力电池的加热、冷却形式进行整车匹配改造；

（6）更换后动力电池的高、低压架构需与原车匹配；

（7）更换后电池的软件需兼容原车通讯协议；

（8）如更换电池后的高低压插件发生变更，需对其进行更换；

（9）针对 GB38032-2020中对车辆防碰撞梁结构的新要求，建议避免大幅改动骨架，利用原支架安装新电池。

（10）对原车电池进行回收，在整车更换动力电池金额中进行扣除，并帮忙提供旧电池包编码及新电池包的编码。

3.供应商应提供原装、全新、符合国家及采购人提出的有关质量标准的电池产品。如果本征集文件中有明显未提到的细节，或在涉及到本征集文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家标准和规范。供应商应确保提供的产品及所有配套件的完整性， 确保产品安装调试完成后正常工作、符合采购人需要。对于征集文件没有列出，而对公交车电池整体系统的正常运行和维护必不可少的都应属于产品配带的部件、配件。

4.供应商所投电池执行标准： GB 38031-2020、GB/T 31484-2015、GB/T 31486-2015、GB/T 34013-2017、GB/T 31467.3-2015（如上述有与最新标准不一致的，则供应商以最新国家标准为准）；当产品在规定的5年或30万公里质保期内，容量衰减超出要求或出现缺陷及不符合使用时，由供应商负责免费维修或更换。

三、征集时间：2024年12月13日至2024年12月19日止。

四、递交资质证明文件时间及联系方式

时间：2024年12月13日上午8:30至2024年12月19日下午17:00止

地点：南平市延平区西芹镇水溪口公交公司办公大楼一楼安全技术部

联系人：洪先生

联系电话：15105070908

递交方式：现场递交。

五、须提交资质证明文件

1、营业执照；

2、法定代表人身份证；

3、法人代表委托书；

4、被授权人身份证；

5、近六个月任意一个月完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；

6、近六个月任意一个月社会保障资金缴纳凭证；

7、参加本次公开征集活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

以上资格证明文件提供复印件并加盖单位公章,格式见附件。

- 说明：征集结束后，征集结论不发布通知书或公告，结论仅作为采购人拟邀请供应商的参考依据。

七、拟邀请供应商确定方式

采购单位在接收供应商递交的资质证明文件后，将统一对供应商的资质证明文件进行符合性审查，若通过采购单位审核的合格供应商进入更换动力电池及回收动力电池供应商信息库，我司在采用邀请招标、竞争性谈判、询价方式进行采购时，将按相关规定从供应商信息库中的供应商发出报价邀请函。

附件

南平公共交通有限更换及回收2016年一辆金龙XMQ6111AGBEVL动力电池公司项目

资质文件

单位名称：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

电话：

2024年     月     日

附:1、营业执照；

2、法定代表人身份证；

3、法人代表委托书；

4、被授权人身份证；

5、近六个月任意一个月完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；

6、近六个月任意一个月社会保障资金缴纳凭证；

7、参加本次公开征集活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。